چکیده

وضعیت پردازنده و فرآیند رمزگشایی لازم بود، بهگونهای که هر دو قالب دستورالعمل اجرا شوند و سازگاری با خطلوله موجود حفظ گردد. دستورالعملهای با طول ثابت ۳۲بیتی طراحی شده بود، تغییراتی در مرحله واکشی دستورالعمل، سازماندهی حافظه دستورالعمل، مدیریت میدهد تا علاوه بر دستورالعملهای استاندارد ۳۲بیتی، از دستورالعملهای فشرده ۱۶بیتی نیز پشتیبانی کند. از آنجا که پردازنده اصلی برای

1مقدمه

استاندارد ۳۲بیتی و هم دستورالعملهای فشرده ۱۶بیتی را اجرا کند؛ بنابراین مکانیزم واکشی و کنترل باید بین این دو طول تمایز قائل شود.

میکند و PCپس از هر دستورالعمل ۴واحد افزایش مییابد. برای پشتیبانی از دستورالعملهای فشرده، پردازنده باید هم دستورالعملهای

پردازنده اصلی فقط دستورالعملهای ۳۲بیتی را اجرا

2تغییر حافظه دستورالعمل

۳۲بیتی به دو دسترسی متوالی نیاز دارد. این کار پهنای حافظه را کاهش میدهد و امکان پشتیبانی دستورالعمل فشرده را فراهم میکند. در طرح اصلاحشده از حافظهای با پهنای ۱۶بیت استفاده میشود؛ در نتیجه یک دستورالعمل فشرده به یک دسترسی و یک دستورالعمل در طراحی اصلی، حافظه دستورالعمل در هر دسترسی ۳۲بیت خروجی میداد.

.3رجیستر موقت دستورالعمل

اول را ذخیره، منتظر نیمه دوم میماند و سپس هر دو نیمه را ترکیب میکند. بدون این رجیستر، رمزگشا دستورالعمل ناقص دریافت میکرد. یک رجیستر موقت ۱۶بیتی برای نگهداشتن نیمه اول هر دستورالعمل ۳۲بیتی معرفی شد که نیمه

.4مکانیزم توقف پردازنده )(Stall

) (freezeمیشود تا از ورود دستورالعمل ناقص به مراحل اجرا جلوگیری شود. توقف بلافاصله پس از تکمیل دستورالعمل برداشته میشود. در حین واکشی نیمه دوم یک دستورالعمل ۳۲بیتی، مرحله واکشی به کار خود ادامه میدهد اما بقیه خطلوله منجمد

.5حالتهای اجرایی پردازنده

حالت عادی ) :(Normalاجرای دستورالعمل ۳۲بیتی — هر دستورالعمل نیازمند دو دسترسی حافظه.

حالت فشرده ) :(Compressedاجرای دستورالعمل ۱۶بیتی — هر دستورالعمل نیازمند یک دسترسی حافظه.

.6انتقال حالت پردازنده — رجیستر Thumb

حالت عادی ) ۳۲بیتی( و Thumb=1یعنی حالت فشرده ) ۱۶بیتی.( این رجیستر تنها با اجرای دستورالعملهای کنترلی خاص تغییر میکند.

یک رجیستر یکبیتی بهنام Thumbحالت اجرایی فعلی را مشخص میکند: Thumb=0یعنی

ورود به حالت فشرده: با تشخیص دستورالعمل سفارشی 0xFFFF، Thumbاز ۰به ۱تغییر میکند.

خروج از حالت فشرده: با تشخیص Opcode=110و Funct3=010یا Funct3=011، Thumbاز ۱به ۰بازمیگردد.

.7مزایای طراحی

• حداقل تغییر در پردازنده اصلی و حفظ خطلوله موجود • پشتیبانی همزمان از دستورالعملهای ۱۶و ۳۲بیتی • پیادهسازی سختافزاری ساده با سربار کم و منطق کنترلی روشن

.8نتیجهگیری

است. این راهحل معماری اصلی را حفظ کرده و اجرای کارآمد هر دو قالب دستورالعمل را با حداقل سربار سختافزاری امکانپذیر میسازد.

رجیستر موقت واکشی، توقف پردازنده در واکشی چندچرخهای، و رجیستر حالت Thumbبرای کنترل انتقال میان اجرای استاندارد و فشرده

مکانیزم واکشی دستورالعمل با طول متغیر با موفقیت در پردازنده RISC-Vادغام شد. طراحی شامل حافظه دستورالعمل ۱۶بیتی،